| Группа P3215 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Барсуков М.А. | Работа выполнена |
| Преподаватель Смирнов А.В. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.00

Изучение электрических сигналов с помощью лабораторного осциллографа

1. Цель работы.

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Исследование сигналов различной формы.

- Исследование предельных характеристик прибора.

- Изучение сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (Фигуры Лиссажу).

- Изучение сложения однонаправленных колебаний мало отличающихся по частоте (биения).

- Изучение сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты.

3. Объект исследования.

Электрические сигналы различной формы, колебания частот, биения генератора ГС АКИП-3409 и Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B.

4. Метод экспериментального исследования.

Изучение с помощью осциллографа и подаваемых с него сигналов на ГС АКИП-3409 процессов в электрических цепях.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Амплитуда U результирующих колебаний равна: U=U12+U22+2U1U2cos⁡(⍺2-⍺1), где U1, U2 – амплитуды складываемых колебаний; ⍺1, ⍺2 – начальные фазы складываемых колебаний.

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B | электронный | - | - |
| 2 | Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409 | электронный | - | - |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

1- дисплей, 2 – кнопка сохранения, 3 – боковые кнопки меню, 4 – меню выкл., 5 – опции, 6 – нижние кнопки меню, 7 – регулирования и подтверждение заданных параметров, 8 - органы управления дополнительными возможностями, 9 – настройка отображения сигнала, 10 – горизонтальные регуляторы, 11 – система запуска, 12 – вертикальные 3 регуляторы, 13 - входное гнездо источника внешней синхронизации, 14 – функциональные кнопки, 15 - входные разъемы, 16 – разъем USB HOST, 17 – вкл./выкл. электропитания.

Стенд СЗ-ЭМ01(1-шина на 5 гнезд, 2 и 3-шина на 2 гнезда)

Блок схема

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Задание №1

Таблица 1. Сигнал синусоидальной формы

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 1.000 кГц | 0.998 кГц | 1.000 кГц |
| Амплитуда сигнала, В | 0.98 В | 1.01 В | 1.00 В |
| Период, мс | 1 мс | 1 мс | 1 мс |

Таблица 2. Сигнал формы «меандр»

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 0.994 кГц | 1.002 кГц | 1.000 кГц |
| Амплитуда сигнала, В | 0.98 В | 1.01 В | 1.00 В |
| Период, мс | 0.9997 мс | 1 мс | 1 мс |

Таблица 3. Сигнал формы пилообразная»

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 0.9995 кГц | 1.000 кГц | 1.000 кГц |
| Амплитуда сигнала, В | 0.98 В | 1.01 В | 1.00 В |
| Период, мс | 0.9995 мс | 1 мс | 1 мс |

Задание №2

Сигнал «Меандр» отличается от теоретического при максимально возможной частоте

прибора. Тем не менее, при любой частоте, сигнал не совпадает с теоретическим, так как

имеет «прыжки» в сигнале.

Сигнал был проверен в диапазоне 1 Гц – 10МГц.

Задание №3

Фигуры Лиссажу, полученные при подаче разных соотношений частот и различных сдвигов фаз:

- φ -  сдвиг фазы;

- n :m -  соотношение частот.

|  | φ=0 | φ=π/4 | φ=π/2 | φ=3π/4 | φ=π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 1 |  |  |  |  |  |
| 1 : 2 |  |  |  |  |  |
| 1 : 3 |  |  |  |  |  |
| 2 : 3 |  |  |  |  |  |
| 3 : 4 |  |  |  |  |  |

Задание №4

При подаче на канал 1 и канал 2 осциллографа сигналов с одинаковой амплитудой 1 В, фазой 0° и частот, отличающихся на 7% (1.00 кГц и 1.07 кГц) получаем картину биений.

Амплитуда сигнала в максимуме приблизительно равна 1.94 В, период биений – 15 мс.

Задание №5

При подаче на каналы осциллографа сигналов одинаковой частоты, различными амплитудами и фазами (U1=const=1 В, U2 различное) и включения режима сложения сигналов получаем:

| Сигнал | Измерение 1 |  |  | Измерение 2 |  |  | Измерение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | 1 кГц | 1 В | 0° | 1 кГц | 1 В | 0° | 1 кГц | 1 В | 0° |
| Канал 2 | 1 кГц | 1.2 В | 37° | 1 кГц | 1.3 В | 45° | 1 кГц | 1.3 В | 30° |
| Сложение | 2.04 В |  |  | 2.10 В |  |  | 2.24 В |  |  |

9. Расчет результатов косвенных измерений и погрешностей измерений:

Задание №1

Синусоидальная:

Относительное отклонение частоты сигнала синусоидальной формы:

E=νген-νавтνавт*100%=1.000-1.0001.000=0%

E=νавт-νручнνручн*100%=1.000-0.9980.998*100%=0.2%

Относительное отклонение амплитуды сигнала синусоидальной формы:

E=Aген-AавтAавт*100%=1.00-0.980.98*100%=0.020408*100%=2.04%

E=Aавт-AручнAручн*100%=0.98-1.011.01*100%=0.0297*100%=2.97%

Относительное отклонение периода сигнала синусоидальной формы:

E=Tген-TавтTавт*100%=1.000-1.0001.000*100%=0%

E=Tавт-TручнTручн*100%=1.000-1.0001.000*100%=0%

Меандр:

Относительное отклонение частоты сигнала «меандр»:

E=νген-νавтνавт*100%=1.000-0.9940.994*100%=0.6%

E=νавт-νручнνручн*100%=0.994-1.0021.002*100%=0.8%

Относительное отклонение амплитуды сигнала «меандр»:

E=Aген-AавтAавт*100%=1-0.980.98*100%=0.020408*100%=2.04%

E=Aавт-AручнAручн*100%=0.98-1.011.01*100%=0.0297*100%=2.97%

Относительное отклонение периода сигнала «меандр»:

E=Tген-TавтTавт*100%=1.000-0.99970.9997*100%≈0.0003*100%≈0.03%

E=Tавт-TручнTручн*100%=0.9997-1.0001.000*100%=0.0003*100%=0.03%

Пилообразная:

Относительное отклонение частоты сигнала пилообразной формы:

E=νген-νавтνавт*100%=1.000-0.99950.9995≈0.05%

E=νавт-νручнνручн*100%=0.9995-1.0001.000*100%=0.05%

Относительное отклонение амплитуды сигнала пилообразной формы:

E=Aген-AавтAавт*100%=1.00-0.980.98*100%=0.020408*100%=2.04%

E=Aавт-AручнAручн*100%=0.98-1.011.01*100%=0.0297*100%=2.97%

Относительное отклонение периода сигнала пилообразной формы:

E=Tген-TавтTавт*100%=1.000-0.99950.9995*100%≈0.0005*100%≈0.05%

E=Tавт-TручнTручн*100%=0.9995-1.0001.000*100%=0.0005*100%=0.05%

Задание №3

Для соотношения частот 1:1; сдвига фазы 45°.

Вычисление сдвига фаз между сигналами:

⍺=arcsinUY1UYmax=arcsinUY1U2=arcsin57=0,795 рад≈45,58°

Сравним полученный результат с разностью фаз, установленной на генераторе (45°): 45,58°-45°=0,58°

Задание №4

Согласно формуле:

Uy=Uy1+Uy2=2U0cos∆ω2tcos⁡(ωt)

Амплитуда суммы сигналов с одинаковой амплитудой U0 равна:

A=|2U0cos∆ω2t|, ∆ω=π1070-1000

Амплитуда биений определяется медленно изменяющимся членом cos⁡(70πt)

Максимальная теоретическая амплитуда биений будет равна удвоенной амплитуде исходных сигналов: 2В.

Относительная погрешность измерения составляет 2-1.941.94*100%≈3%

Совпадение не может быть идеальным так как каждый прибор имеет определенную

погрешность, даже при идеальных условиях измерения будут немного отличаться от

истинного значения.

Задание №5

Расчет амплитуд результирующих колебаний:

Теоретическое значение измерения 1:

U=U12+U22+2U1U2cos⍺2-⍺1=12+1,22+2*1*1,2*cos0°-37°≈2,087 В

Относительное отклонение: 2,04-2,0872,087*100%≈-2.25%

Теоретическое значение измерения 2:

U=U12+U22+2U1U2cos⍺2-⍺1=12+1,32+2*1*1,3*cos0°-45°≈2,128 В

Относительное отклонение: 2,10-2,1282,128*100%≈-1.32%

Теоретическое значение измерения 3:

U=U12+U22+2U1U2cos⍺2-⍺1=12+1,32+2*1*1,3*cos0°-30°≈2,223 В

Относительное отклонение: 2,24-2,2232,223*100%≈0.76%

10. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы

осциллографа и его использование для анализа электрических сигналов различной

формы.

Были проведены измерения частоты, амплитуды и периода сигналов

синусоидальной, квадратной и пилообразной формы. Погрешности данных характеристик

для случаев измерения автоматическими измерениями были почти во всех случаях

нулевыми, в то же время ручные измерения всегда имели погрешности, но они не

превышали 3%.

В результате изучения сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот мы получили фигуры Лиссажу. При установлении сдвига фаз в 45° на генераторе и при вычислении сдвига фаз по данной формуле, мы получили очень близкие результаты.

Результаты измерения сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты, были сравнены с теоретическими значениями, и были вычислены относительные погрешности. В данной задаче наибольшая погрешность составила 2.25%.

Такие результаты показывают большую точность осциллографа и показало надежность инструмента для изучения и анализа электрических сигналов.